Тест 19. Работа. Мощность. Закон Джоуля - Ленца.

А1. Две проволоки разного удельного сопротивления ρ1 > ρ2, одинакового сечения S1 = S2 и одинаковой длины включены последовательно в одну  и ту же цель. В какой из них выделится больше энергии?

1) Q1 /Q2 = ρ1/ρ2 >1     2) Q1 /Q2 =1      3) Q1 /Q2 =I12/I22 >1     4) Q1 /Q2 = ρ1/ρ2 <1    5) Q1 /Q2 =U1/U2 =1

A2.  Класс освещается несколькими лампами, включенными последовательно. Изменится ли расход энергии, если одну лампочку убрать?

1)  не изменится     2)  уменьшится     3)  увеличится      4)W1/W2=I12/I22     5) не даны данные в условии

A3.    Электромотор развивает мощность 1200 кВт при η=0,8. Какой ток протекает через мотор, если напряжение в цепи 3000 В?        1)1500А;   2)500А;         3)1000А;      4)400А;        5)800А

А4. В цель включены параллельно медная и стальная проволоки равной длины и равного сечения. В какой проволоке выделится большее количество теплоты и во сколько раз? (ρм =0,017 Ом∙мм2 /м; ρж=0,12 Ом∙мм2 /м)

1) Qм /Qж <1     2) Qм /Qж =1      3) Qм /Qж>1     4) Qм /Qж = ρж/ρм =7     5) Qж /Qм = ρж/ρм =7

A5. Во сколько раз сопротивление ламп R1, рассчитанных на 220В должно быть больше сопротивления R2 ламп такой же мощности, рассчитанных на 127В?  1)R1=R2,   2)R1/R2=2   3)R1/R2=3    4)R1/R2=1/2   5)R2=5R1,

А6. Электрический утюг имеет мощность 1200 Вт. Если его нагреватель заменить нагревателем с сопротивлением в 2 раза меньше чем у первого, его мощность станет:

1) не изменится       2) 600Вт         3) 300 Вт         4) 2400Вт           5) 900 Вт

А7 Два сопротивления R1 = 5 R0 и R2 = 3 R 0 подключены параллельно к источнику постоянного напряжения. На каком из сопротивлений выделится большая мощность и во сколько раз?

1) P1/ P2=5        2) P1/ P2=3     3) P1/ P2=1   4) P1/ P2=5/3      5) P1/ P2=3/5

A8. Если напряжение на концах проводника увеличить в два раза, а длину проводника уменьшить в четыре раза. как при этом изменится мощность тока протекающего по проводнику?

1) P2/ P1=1       2) P2/ P1 = 4      3) P2/ P1= 8    4) P2/ P1=16    5) P2/ P1 = 2

А9. К концу проводника приложено напряжение 10 В. Сколько кулонов заряда должно пройти по проводнику, чтобы в нем выделилось 1000 Дж тепла?     1)10 Кл      2)4,2 Кл       3)1000 Кл     4) 100 Кл     5) 50 Кл

А10. Чему равен коэффициент полезного действия мотора в 10 л.с., если он берет ток 80 А при напряжении 110 В?              1)0,01%     2)88%     3)83,5%     4)75%       5)25%

A11. Лифт массой 0,8 т поднимается на высоту 40 м за 0,5 мин. Напряжение на зажимах мотора 120 В. КПД мотора 90%. Найти мощность, потребляемую мотором, силу тока в моторе.    1)P=1066Вт; I=89А

2)P=11,85кВт; I=99А      3)P=1,06кВт; I=97А      4)P=1,64 Вт; I=89А   5)P=11,6 кВт; I=120 А

А12. Электрический чайник с 600 см3 воды при 9°С, включенный в сеть напряжением 220 В, сопротивление обмотки которой 16 Ом забыли выключить. Через какое время после включения вся вода выкипит?

(r = 2264кДж/кг;          с = 4200 Дж/кг°С;          ρ = 1000кг/м3)

1) 1 час   2)0,5 часа          3)35 мин         4)44 мин      5)8,8 мин

AI3. Скоростной лифт с КПД 92% включается в есть напряжением 220 В Чему равна сила тока в моторе, если лифт весит 15,7 кН и поднимается со скоростью 1 м/с?    1)I=71А     2)I=78А     3)I=75А      4)I=60А     5)I=35А

А14. Электрический нагреватель, рассчитанный на напряжение U,  включили в сеть напряжением U/2. Мощность нагревателя по сравнению с номинальной             1) возросла в 2 раза

2) возросла в 4 раза      3) уменьшилась в 2 раза    4) не изменилась    5)  уменьшилась в 4 раза

А15. Если спираль плитки удлинить в два раза, то мощность плитки            1) уменьшится в 4 раза

2) уменьшится в 2 раза     3)останется неизменной   4) увеличится а 2 раза    5) увеличится в 4 раза

А16. В электрическом чайнике (220 В, 5 А, η = 75%) вскипела вода. Сколько воды выкипит, если еще 2,5 мин не выключать чайник?  ( r = 2264 кДж/кг)

1)0,1 кг     2)0,03кг      3)0,2кг      4) 150г      5)55г

А17. Электрический утюг, рассчитан на U0= 120 В имеет мощность 400 Вт. При включении утюга в сеть 127 В на подводящих проводах, напряжение падает до 15 вольт. Определить сопротивления подводящих проводов.

1) R1 = 36,2 Ом           2) R1 = 40 Ом           3) R1=33,5 Ом         4) R1 = 4,82 Ом            5) R1 = 1 Ом

Часть В

В1. Элемент с внутренним сопротивлением 3 Ом замкнут сопротивлением R1 = 8 Ом. При каком другом   внешнем сопротивлении R2 на нем выделится такое же количество теплоты в единицу времени, как и при R1

(в Ом)?

В2. ТЭЦ расходует 0,5 кг условного топлива на 1 кВт · ч  электрической энергии. Определить КПД станции (в%) q=29,3·106 Дж/кг.

В3. Нагреваем 0,5 л воды от 16°С до 100°С при помощи спирали сопротивлением 6 Ом в течение 10 мин. Если потери тепла составляют 20%, какой ток (в А)  течет по спирали?