Тест 18. Закон Ома для полной цепи. ЭДС.

А1. Что такое электродвижущая сила источника ЭДС?          1)Сила, действующая на электрические заряды в поле, создаваемом источником.             2) Энергия, создаваемая источником тока               3)Работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда по замкнутой цепи:

ε =Acт/q         4)Энергия, выделяемая во внешней цепи.             5)Сила тока в цепи

1)1         2)2               3)3            4)4               5)5

А2.   Какая из формул соответствует закону Ома для замкнутой цепи:

1) I =U/R        2) U = ε + IR           3) j=I/S           4) I = ε /(R+r)        5) U = ε -IR

A3.   Чему равен ток короткого замыкания?    1)I=ε /r     2)I=ε/R        3)I=ε/(R+r)       4)I=U/R    5)I=U/r

А4. Как зависит ЭДС данного источника тока от изменения состава цепи, в которую источник включается?       1)  с увеличением R  ЭДС уменьшается       2)  с уменьшением R ЭДС уменьшается

3)  постоянная величина     4)  ЭДС зависит и от R и от r      5)  ЭДС зависит от г во внешней цепи

А5.   Как зависит падение напряжения от тока I во внешней цепи?      1)с увеличением I-U увеличивается     2)с изменением I-U остается постоянным   3)с увеличением I-U падает       4)U=ε (1- r/(R+r))   5)U=I(R+r)

А6.    Когда напряжение на зажимах источника будет наибольшим и равным ЭДС?                        1)R = г     2) I=0       3) I=max       4)R=0         5)  r =R/2

А7.   Как называется соединение элементов изображенное на схеме и чему будет равна ЭДС батареи?   1)Последовательное εоб =∑ εi        2)Последовательное  εоб = εi     3)Параллельное  εоб = εi /n        4)Смешанное  εоб =0         5) Параллельное εоб = εi∙n

А8.  Закон Ома для n одинаковых элементов, включенных параллельно:

1) I =U/R     2) I = nε /(R+nr)           3) I = ε /(R+r)           4) I = ε /(R+r/n)       5) I =U/r

А9.   Батарея для карманного фонаря с ЭДС 4,5 /В при включенной лампочке дает напряжение 4 В. Во сколько раз сопротивление лампочки больше внутреннего сопротивления батареи?

1)1,1         2)0,8         3)0,11      4)8      5)9

А10.   ЭДС батареи 9В. При замыкании ее на внешнее сопротивление в 2 Ом она дает ток силой 3 А. Определить силу тока короткого замыкания.             1)9А;    2)1,5А;     3) 3А;       4)4,5А;       5)18А.

A11.  При каком соотношении между внутренним и внешним сопротивлением цепи напряжение на зажимах источника тока будет составлять 50% ЭДС элемента.  1)R=r  2)r=2R  3)r=0,5R  4)R=5r  5)r =5R

А12.   По какой формуле можно рассчитать КПД источника тока?

1) P =I ε      ) P= ε2 /(R+r)           3) P1 = qU           4) η = R/(R+r)       5) η = E/U

А13.   В цепи включены два последовательно соединенных источника тока ε 1> ε 2   и r1< r2. Сопротивления внешней цепи R. Как измениться КПД установки, если r2  убрать. 1) η1= η2      2) η1> η2;       3) η2 = 0        4) η1< η2,

А14.   Определить ЭДС и внутреннее сопротивление батареи, если

ε 1= ε 2 …= ε6=1,8 В и внутренние сопротивления их равны г = 0,6 Ом 1) εоб = 5,4В; rоб =0,9 Ом    2)εоб =10,8В; rоб =1,8 Ом

3) εоб = 5,4В; rоб =1,8 Ом    4)εоб =10,8В; rоб =0,9 Ом      5) εоб =10,8В; rоб= 0,125 Ом

А15. Четыре элемента с внутренним сопротивлением 0,8 Ом и ЭДС 2 В каждый соединены последовательно и замкнуты на внешнее сопротивление 4,8 Ома. Найти силу тока в цепи.

1)I=0,35А;     2)I=1 А;     3)I=1,42А;    4)I=0,62А;      5)I=1,2А

А16.  Какая  из приведенных ниже формул служит для определения тока в замкнутой цепи с батареей из п последовательно включенных источников с одинаковыми ЭДС и внутренними сопротивлениями ?

l) I = ε /(R+r)               2) I =U/R            3) I = ε /(R+r/n)       4) I = nε /(R+nr)         5) I = ε /n (R+r)

А17. Источник тока с ЭДС 36 В имеет внутреннее сопротивление 6 Ом. Какое значение будет иметь сила тока в цепи при подключении к этому источнику резистора сопротивлением 12 Ом? 1)9А;  2)6А; 3)2А;         4)3А;         5) 1,2А.

Часть В

В1.  Определить ЭДС аккумулятора (в В), если при токе 5А он дает во внешнюю цепь мощность 9,5 Вт, а при силе  тока 8 А во внешней цепи выделяется 14,4 Вт мощности.

В2.  ЭДС источника 125 В, внутреннее сопротивление 0,42 Ома. Во внешнюю цепь   включают  дуговую      электрическую   лампу,   требующую   для нормального горения напряжения на зажимах 45 В и силу тока 12 А. Какой длины (в м) надо взять    константановую проволоку диаметром 3,6 мм (ρ = 0,5 Ом∙мм2 /м), чтобы ее сопротивление было добавочным в цепи для нормального горения лампы?

В3.  Батарея из четырех одинаковых   источников с одинаковыми ЭДС ε по 5 В и внутренними сопротивлениями r, соединенных как показано на схеме а) имеет общую ЭДС ε =5В. Если источники разъединить и затем соединить по схеме в), то общая ЭДС будет равна ... (в В).