Тест 17. Постоянный ток. Сопротивление проводников.

Закон Ома для участка цепи.

А1. Какие носители зарядов осуществляют электрический ток:

1) электроны; 2) анионы;  3) катионы; 4) ионизированные молекулы; 5) все выше перечисленные.

А2. Условия необходимые для возникновения электрического тока:  1)наличие носителей зарядов; 2)наличие yапряжения;  3)наличие ионизатора;  4)наличие проводника.  1)1;2   2)1;3   3) 1;4    4)3;4   5)1,2,3,4

A3. По какой из формул рассчитывают величину электрического тока?   1) I= q/t;        2) I= n|e|S‹υ›;       3) I= (φ1 – φ2)/R;      4) I=U/R;   5) I=kU                               1)1,3,5       2) по всем        3)2,3,4       4)5,3,2          5)2,4,5

А4. По медной проволоке сечением 0,01 см2 течет ток силой 10 А.Определить среднюю скорость движения электронов в проволоке. Считать, что на каждый атом меди приходится один электрон проводимости, ρ = 8,9∙103,    μ = 64г/моль.

1)7,5∙10-1 м/с;          2) 7,5∙10-4 м/с;        3) 7,5∙1015 м/с;     4)  7,5∙10-6 м/с;          5) 12,5∙10-3 м/с

А5. Какая из формул нужна для расчета сопротивления проводника из металла.

1)R= ρℓ/S;    2) R = R0(ℓ+αt);       3) R = R0(ℓ-αt);      4) I=U/R;        5) I=ε/R + r

A6. Что называется удельным сопротивлением проводника?1)  зависимость полного сопротивления от длины;     2)зависимость R от сечения проводника;        3)  зависимость R от материала проводника;

4) зависимость R от температуры проводника;          5) сопротивление 1м3 вещества при температуре 0°С.

А7. Два проводника одинаковой длины изготовлены из одного материала. Какое из приведенных выражений для электрических сопротивлений первого R1 и второго R2 проводников справедливо,   если площадь сечения первого проводника больше площади сечения второго проводника в 4 раза?

1)R1=2R 2;   2)R1 = 3R2;    3) R2 = 4 R1;    4) R2=16 R1;   5) R1=4 R2.

А8. В изображенной на рисунке схеме R1 =2Ом, R2=4 Oм,  R3=10 Ом,   R4=2Ом.   На  каком   сопротивлении наименьшее падение напряжения?  1)R1   2)R2;    3)R3;   4)R4;    5)одинаковые.

А9. Чему равно сопротивление параллельного разветвления, состоящего из нескольких одинаковых проводников?   1) Roб=Rl+R2+...+ Rn=nR        2)Roб=Ro n;   3)Roб=1/RlR2+...+1/ Rn Rn-1

4)  1/Roб=1/Rl+1/R2+...+1/ Rn                   5)Ro6= R1R2+...+ RnR n-1.

1)1; 5       2)3,4        3)5,4            4)2,4          5)2,3

А10. Шесть одинаковых сопротивлений R могут быть соединены как показано на схемах а и б. На какой из

схем и во сколько раз общее сопротивление больше?

1) Rа /Rb= 2;     2 Rа /Rb= 1/3;   3) Rа /Rb= 1/9;   4) Rа /Rb = 6;   5) Rа /Rb = 1.

A 11. До какой температуры нужно нагреть металлический проводник, взятый при 0°С, чтобы его сопротивление увеличилось в два раза?

1)t=|α|°С;    2) t = 273°С;     3) t =|1/α |°C;     4) t = (1 - α) °С;   5) мало данных.

А12. Какое свойство проводника характеризует отношение U/I-?

1)удельное сопротивление;  2)зависимость сопротивления от напряжения;

3)величину сопротивления проводника;    4)   длину проводника;        5)сечения проводника.

А13. Чему равен тангенс угла наклона  прямой на графике?

l) tg α =1/R;      2) tg α1 =I1/U;       3) ) tg α 2= I2/U;   4) tg α1 =I/U1;       5) tg α 2= I/U2

A14. Что изменилось на данном участке цепи, если включенный последовательно с ним амперметр показывает увеличение силы тока. 1)увеличилось R;  2)уменьшилось R,  3)увеличилось U;   4)уменьшилось U.

1)1,2         2)2,3            3) 3,4               4)1,2           5) 1,3

А15. Какова зависимость между силами токов и сопротивлениями ветвей.

l) I1 = U1/R1, I2 = U2/R2;      2) I1= I2;     3) I1/ I2= R2/R1;   4) I =I1 + I2 ;    5) U1= U2

А16. К цепи, изображенной на схеме, подведено напряжение U=12B. Если в такой цепи R1=8 Ом, а R2=4 Oм, что покажет амперметр, сопротивлением которого можно пренебречь?       1)4,5 А; 2) 1,5 А;  3)3А;

4) 0,75А; 5)1А.

А17. Даны   вольтамперные  характеристики  для  токов в  разных средах.

Какой из графиков является вольтамперной характеристикой тока в газах?

1) I;      2) II;      3) IV;       4) III;      5) нет такой характеристики.

Часть В

В1. Сколько метров нихромовой проволоки диаметром 3∙10-4,м надо включить последовательного со 120 вольтной лампочкой, чтобы она давала нормальный накал при силе тока 0,2 А и при напряжении 220В? ρ =1,1∙10-6 Ом∙м..

В2. Найти полное сопротивление цепи, схема которой показана на рисунке.

Все сопротивления одинаковые, R = 2 Ом.

ВЗ. Амперметр имеет шкалу на 5А, Внутреннее сопротивление его R = 0,1Ом. Какой величины сопротивление (в мОм) нужно подключить к амперметру, чтобы им можно было измерять ток до 50 А.