Тест 26. Переменный ток

А1  Какая формула выражает индуктивное сопротивление при переменном токе?

1) 1/√LC          2)ωL           3) √ωL            4) √(ωL -1/ωC)                   5) ωL -1/ωC

А2.Найти частоту переменного тока, если сопротивление конденсатора емкостью С=1 мкФ равно16 Ом.

1) 100кГц         2) 250кГц          3) 54кГц                   4) 7кГц                   5) 10кГц

А3.  Каково полное сопротивление последовательно включенных в цепь переменного тока частотой 50 Гц емкости С = 10мкФ, катушки индуктивности L = 0,2Гн и резистора сопротивлением R = 200 Ом?

1) 12кОм        2) 3,2кОм          3) 34кОм                   4) 0,5кОм                   5) 1кОм

А4. Сила  тока в цепи изменяется по закону I = 8,5sin(πt+π/3)А. Чему равно действующее значение тока?

1) 6А         2) 14,5А          3) 5А                   4) 2,2А                   5) 9А

А5.   Катушка индуктивностью L = 0,5Гн и сопротивлением R = 3 Ом подключена к  источнику     переменного напряжения, которое изменяется  по закону U = 25соs(πt ) В. Найти максимальную силу тока.

1) 9,9А         2) 11,3А          3) 0,75А                   4) 7,4А                   5) 2,1А

А6.  Проводник имеет активное сопротивление R=100Ом и индуктивность L=0,32Гн. Определите сдвиг фаз между током и напряжением на частоте переменного тока ν = 50Гц.  1)0°  2)30°  3)45°  4)60°   5)90°

А7.  Катушка  индуктивности L = 0,5Гн, резистор сопротивлением  0,1кОм и конденсатор емкостью

С=10∙10-6 Ф подключены к источнику переменного тока с ЭДС, изменяющейся по закону ε=300sin200πt    В. Определить максимальную силу тока в цепи.    1)3,5А         2)1,6А       3)2,2А        4)0,7А     5)6,3А

А8. Определить частоту вращения прямоугольной рамки в однородном магнитном поле с индукцией В=0,5 Тл, если в рамке индицируется ЭДС с амплитудой ε мах = 20 В. Площадь рамки 2∙102м2, число витков N = 40. Ось вращения перпендикулярна вектору индукции магнитного поля.    1)2с-1      2)8с-1           3)15с-1     4)21с-1    5)33с-1

А9.  Сопротивление катушки на переменном токе 110 Ом. Когда измерили сопротивление такой же катушки, но из провода с удельным сопротивлением вдвое большим, чем у первой (ρ2=2ρ1), оно стало 140 Ом. Определить активное сопротивление первой катушки, если их включали в одну и ту же сеть?

1) 25Ом        2) 120Ом          3)74Ом                   4) 98Ом                   5) 50Ом

А10. Неоновая лампа включена в сеть переменного тока с напряжением  U = 71В с  периодом 1/50с.  В  начальный момент времени напряжение на лампе U0 = 0. Определить время, через которое лампа зажжется, если напряжение зажигания Uэф = 86,7 В?    1)5,5с       2)12,3с          3)8,3с       4)6с      5)2,5с

А11. Конденсатор подключен к источнику переменного тока. Во сколько раз изменятся сила тока, если напряжение на конденсаторе уменьшить в 2 раза и подключить к нему параллельно такой же конденсатор?1)не изменится; 2)увеличится в 2 раза; 3)уменьшится в 2 раза;  4)увеличится в 2 раза;       5)уменьшится в 4 раза.

А12. При включения катушки в цепь постоянного тока с напряжением U1=24B, амперметр показал силу тока I1 =8 А При включении той же катушки в цепь переменного тока с напряжением U2 =60B, амперметр I2 =12А. Определить частоту переменного тока, если индуктивность катушки L=1,27∙10-2 Гн?

1) 100 Гц         2) 150 Гц          3) 75 Гц                   4) 50 Гц                   5) 200 Гц

А13. К источнику переменною напряжения U = 300 sin 200 πt В подключены последовательно катушка индуктивности L=0,5Гн и конденсатор емкостью С = 10мкФ и два параллельно соединенных сопротивления по 200 Ом каждое? Определить среднюю мощность, выделяемую в цепи.

1)725Вт          2)1150Вт         3)79,1Вт                   4)129,6Вт                   5)217,3Вт

А14. Конденсатор, катушка индуктивности L = 23мГн   и сопротивление R = 0,8 Ом соединены последовательно и подключены к сети переменного напряжения с частотой ν= 360 Гц. Какую емкость должен иметь конденсатор, чтобы напряжение и сила тока совпадали по фазе?

1)8,5мкФ       2) 4,7мкФ              3) 125,3мкФ                   4) 0,1мкФ                  5) 29мкФ

А15. Конденсатор емкостью 20мкФ и резистор с сопротивлением R=150 Ом включены последовательно в цепь переменного тока с частотой 50Гц. Какую часть напряжения, приложенного к этой цепи, составляет падение напряжения на конденсаторе?    1)3,5А           2)1,6А         3)2,2А        4)0,7А         5)6,3А

А16.   Найти  мощность,  теряемую  в  проводах,   идущих  от электростанции к потребителю, при следующих данных: полная мощность тока Р = 100 кВт, эффективное напряжение станции Uэф =220 В, сопротивление проводов R = 0,05 Ом, сдвиг фаз между током и напряжением φ=30°.   1) 22,11кВт         2)19,42кВт

3) 97,12кВт                   4) 7,71кВт                   5) 13,77кВт

А17.     Первичная    обмотка    понижающего   трансформатора включена в сеть с напряжением

U1 = 220В. Напряжение на зажимах вторичной обмотки U3 =20 В. Ее сопротивление R = 1Ом, ток во вторичной цепи I2 = 2 А. Определить КПД трансформатора.            1) 69%      2) 48%       3) 91%         4) 77%         5) 82%

В1.  К катушке индуктивности с омическим сопротивлением R = 43,5 Ом и индуктивностью L = 0,6Гн   приложено сначала постоянное напряжение U0 = 60 В, затем переменное U=Uмахsinωt с частотой 20 Гц. При каком значении амплитуды напряжения мощности, выделяемые в цепи постоянного и переменного тока, будут равны?

В2.  В сеть переменного тока с эффективными напряжением Uэф   и   частотой ν= 100Гц    последовательно включены резистор с сопротивлением R = 0,4 Ом, катушка индуктивности L=0,2Гн и два параллельно соединенных конденсатора емкостью   С1 =2∙10-5 Ф   и   C2=3∙10-5Ф. Определить амплитудное значение напряжения на катушке.

В3. В сеть переменного тока включены последовательно конденсатор емкостью С = 100мкФ и катушка индуктивностью L=9∙10-4Гн диаметром d = 10см, состоящая из N = 1000 витков медной проволоки сечением dпров = I мм2, вплотную прилегающих друг к другу. Какое количество теплоты выделится в катушке индуктивности за 1 период, если амплитудное значение напряжение в цепи Uмах=1200?